APIP Bratislava,Ing.František Tököly autorizovaný stavebný inžinier.reg.č.3806*A*1

Vykonávanie komplexných architektonických, inžinierskych služieb a technického poradenstava pre PS

Technická správa

P O V

Názov stavby  		 :  Stavebné úpravy priestorov Mš na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2 ,Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant		            :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

Bratislava, máj  2017

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby  	            :  Stavebné úpravy MŠ na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej  2, 821 03 Bratislava

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2 , Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant	            :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

- Účelom stavby je vytvorenie novej triedy-dennej miestnosti pre deti predškolského veku.

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU

- Areál MŠ sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –Ružinov.Pozemok areálu je oplotený a prístupný z Bancíkovej ulice. Areál je napojený na dopravný system mesta z Bancíkovej ulice.

- Riešená stavba je v súlade územným plánom mesta, nemení funkčné využitie objektov.

- Objekty sú realizované v 70-tych rokoch minulého storočia.

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

-obhliadka riešeného územia a objektu MŠ

-pôdorys 1.n.p. v dwg formáte

-prejednanie návrhu riešenia s investorom

-projekt stavby – dieľčie časti PD z roku 1965,  spracoval KPÚ pre bytovú a občiansku výstavbu Bratislava.

-fotodokumentácia

-prejednanie návrhu riešenia s investorom

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

- Objekty sú realizované v 70-tych rokoch minulého storočia.  Z hľadiska stavebného je objekt  nepodpivničený, základy pásové betónové. Murivá nosných stein z tehál CDM.

- Zásady technického a dispozičného riešenia sa nemenia.

- LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA STAVBY

Doba výstavby                               	   : 2 mesiace / upresní sa v ZOD dod.stavby

Termín začatia stavby -predpoklad.      :   júl  2017

Termín ukončenia stavby             	            :  august  2017

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ  OBJEKTY

Stavbu tvorí  jeden  stavebný  objekt

.

MŠ je situovaná na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v zástavbe bytových domov a objektov občianskej výstavby v lokalite Ružinov.

Prístup  pre mechanizmy a dopravné prostriedky do areálu materskej školy je z ulice Bacíkovej.

Zariadenie staveniska bude pozostávať:

- z kontajneru pre stavebný odpad

Vzhľadom na polohu staveniska  v POV neuvažujeme so záberom verejného priestranstva ani časti  dopravnej komunikácie počas doby výstavby.

- PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV

Podľa predbežného prepočtu sa stav pracovníkov  bude pohybovať v rozpätí 3 až 5 pracovníkov. Prezliekanie, sociálne zariadenia a dennú miestnosť pre pracovníkov stavby zabezpečuje investor v objekte MŠ. Stav pracovníkov bude aktualizovaný podľa dohodnutej doby výstavby v zmluve o dielo na dodávku stavby.

- NAVRHOVANÉ MECHANIZMY

Projekt navrhuje nasledovné strojné zariadenie staveniska :

Miešadlo na maltu                                   2ks            2,0 kW

Zvárací agregát		                      1ks           3,0 kW

Okružná píla                                           	1ks            2,0 kW

Malá mechanizácia                                	5ks            4,0 kW

Štítkový príkon :                                                          9,0 kW

súčasnosť : 0,4

Prepočítaný výkon : 23 x0, 4                                 =  3,6 kW

Ďalšie  použité  mechanizmy :

Malý nákladný automobil

- ZABEZPEČENIE ENERGIÍ

Všetky potrebné energie zabezpečuje pre odberateľa investor priamo na stavenisku.

Určenie odberných miest:

Prípojka vody  : BOV - jestvujúci vývod opatrený hadicovou koncovkou v záhrade.

El.energia         	   : BOEL - RVS napojený na jestvujúci rozvod  nn

- WC pre zamestnancov :  Mobilné WC v záhradej časti dvora

Telefón ved. stavby     :  mobil

- BILANCIA ZEMNÝCH A BÚRACÍCH PRÁC

Stavebný odpad bude pozostávať zo stavebnej sute z búracích prác. Odvoz stavebnej sute bude zabezpečovať dodávateľ stavby na skládku odpadu v Stupave resp v Lozorne.

Celkový objem búracích prác bude :

búracie práce                                                 	     		   :   4,5 m3

Trieda obtiažnosti podla STN 73 3050 čl.64  3.trieda  / stavebný odpad /

DOPORUČENÝ POSTUP VÝSTAVBY

-demontáž zariaďovacích predmetov

-demontáž elektroištalácie

-búracie práce-priečky, podlahy

-murovanie nových priečok

-montáž rozvodov EI

-zhotovenie omietok a obkladov

-zhotovenie nových podláh

-osadenie dverných výplní

-ochranné nátery konštrukci

-dokončievacie práce a upratanie stavby

DOPRAVNÉ   TRASY

Odvoz stavebnej sute bude zabezpečovať stavebný dodávateľ na skládku odpadu v Stupave a Lozorne, na vzdialenosť cca 32 km. Presné vzdialenosti budú merané podľa stavu tachometra skutočnej skládky.

Dopravné trasy na odvoz odpadov na skládku Lozorno sú navrhované nasledovne : Bancíkovej -Drieňova – Bajkalská –Pionierska-  Pražská - Lamačská cesta -Hodonínska –št.c.1/2 -skládka Lozorno a späť.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná stavba nepodlieha posúdeniu podľa Zákona č. 127/1994 v znení novely č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Z hľadiska vplyvu stavebno-montážnych prác na ŽP sa jedná o stavbu s minimálnym vplyvom.

Taktiež prevádzka a užívanie stavby nemá žiadny  negatívny vplyv na životné prostredie.

Pri výstavbe vzniknú odpady z búracích prác a výkopov.

Špecifikácia odpadov podľa Vyhlášky č.284:

Stavebná suť							17-05-06	4,5   m3

Stavebné odpady neostávajú na území výstavby a budú odvezené na riadené skládky odpadov.Jedná sa o odpad z búracích prác a výkopovú zeminu.

Ďalej do úvahy prichádzajú odpady z obalových materiálov používaných stavebných hmôt ako sú:

Obaly z papiera a lepenky						15-01-01

Obaly z plastov							15-01-02

Obaly z dreva					    			15-01-03

Obaly z kovu								15-01-04

Zmiešané obaly							15-01-06

V prípade výskytu  uvedených odpadov je nutné na stavbe vytvoriť zberné miesto pre ich skladovanie a následne budú traportované na recykláciu.

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím.

Ochrana ovzdušia

Ochrana proti prašnosti pri zemných prácach bude realizovaná v letných mesiacoch kropením.

V prípade znečistenia vozoviek zabezpečí zhotoviteľ  stavby ich následné čistenie.

Všetky vozidlá,ktoré sú súčasťou stavebnej činnosti musia mať platné emisné kontroly.

BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorý je vyššie špecifikovaný.  Stavebná suť bude odvážaná na regulovanú skládku s nekontaminovaným odpadom. Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby.

Ochrana vzrastlej zelene

Nedochádza k ohrozeniu zelene nakoľko stavebné práce budú realizované v interéri.

V prípade náhodného neúmyselného poškodenia zelene bude zabezpečené odborné ošetrenie dreviny podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon a STN 83 7010.

Ochrana pred hlukom

Z hľadiska ochrany pred hlukom budú pri stavbe dodržiavané najvyššie prípustné hladiny hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ stavby je povinný poučiť pracovníkov ako i  pracovníkov subdodávateľov o zásadách BOZP.

Pre prácu a pohyb osôb na pracovisku platia všeopbecne platen predpisy BOZP pri práci,ktoré múžu byť doplnené špecifickými internými smernicami zhotoviteľa.

Pred začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s  podmienkami dodržiavania bezpečnosti práce, prevádzkovými predpismi pre obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou.

Miesta s osobitným nebezpečenstvom sa podľa potreby zabezpečia alebo označia výstražnými nápismi a zabezpečia proti prístupu nepovolaných osôb.

Pri realizácii stavebno-montážnych prác je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a súvisiace normy a vyhl. č.374/90 Zb. a naväzujúce opatrenia / u špeciálnych profesií platia okrem toho osobitné bezpečnostné  predpisy/ , Nariadenie vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zamestnávateľ- dodávateľ prijme opatrenia na zabezpečenie BOZP v súlade s Nariadením vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko , vrátane osobitných opatrení pre práce podľa prílohy č.2 a opatrenia pre zabezpečenie minimálnych bezpečnostných požiadaviek podľa prílohy č.3.

Pri zemných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov, vyhlášok a nariadení -     Vyhl. ÚBP č. 64/1996 Z.z., Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., vyhl.MPSVR SR č. 718/2002 Z.z.

Pri zaťažení podláh stropných konštrukcií a podláh lešenia stavebnými materiálmi je potrebné dodržiavať zaťažovacie parametre podľa príslušných STN a zaťažovacích údajov projektu statiky.

Činnosť pracovníkov pri výstavbe a prevádzke elektrických zariadení sa musí riadiť Bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach Pri obsluhe a údržbe technických zariadení je nutné sa riadiť technickými podmienkami resp. prevádzkovými predpismi pre prevádzku a údržbu technických zariadení. . Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môže prevádzať len osoba  na to určená s potrebnou kvalifikáciu .

Pred odovzdaním technických zariadení do riadneho užívania budú realizované technické skúšky v zmysle  príslušných STN.

Na stavenisku musí byť vypracovaný plán požiarnej prevencie a ochrany počas výstavby.

Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidla vo vyhovujúcom technickom stave. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať  požiadavky a opatrenia vyplývajúce z nasledovných predpisov:

-Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- vyhl. č.374/90 Zb. o bezpečnosti práce a techn.zariadení

-Nariadenie vlády SR č.396/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

-Vyhláška č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach

-Zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

-STN a STN EN platené pri zhotovovaní stavieb

PODKLADY PRE ĎALŠÍ STUPEŇ PD (RESP. PRED ZAHÁJENÍM STAVBY)

Pred realizáciou stavby bude potrebné zabezpečiť nasledovné:

Vytýčenie  rozvodov vody a kanalizácie pod podlahou rekonštruovaných priestorov.

Prípadné zmeny v dokumentácii je potrebné riešiť v spolupráci so stavebným dozorom a projektantom v rámci realizácie stavby ako súčasť autorského dozoru.