APIP Bratislava,Ing.František Tököly autorizovaný stavebný inžinier.reg.č.3806*A*1

Vykonávanie komplexných architektonických, inžinierskych služieb a technického poradenstava pre PS

Súhrnná technická správa

Názov stavby  		 :  Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2, Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant	              	 :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

Bratislava, máj  2017

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby  		 :  Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava II

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2, Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant	            :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

Katastrálne úz.   	 :  Ružinov

Parcela		            :  1363/2

Projektant		 : APIP Bratislava, Ing. František Tököly aut.st.inžinier

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU

- Areál MŠ sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –Ružinov. Pozemok areálu je oplotený a prístupný z  Bancíkovej  ulice. Areál je napojený na dopravný systém mesta z Bancíkovej ulice.

VYKONANÉ PRIESKUMY

Charakter stavby nevyžaduje realizáciu stavebno-technického prieskumu.

Boli realizované nasledovné činnosti v rámci predprojektovej prípravy.

-obhliadka riešeného územia

-obhliadka a domeranie objektu MŠ

- posúdené dielčie časti pôvodnej dokumentácie – VP,spracoval KPÚ pre    bytovú a občiansku výstavbu, z.č. 4253/13-a/2 z roku 1965

-spracovanie domerania dielčích častí konštrukcií

-fotodokumentácia objektu

-prejednanie návrhu riešenia s investorom

-prejednanie návrhu dispozičného riešenia s Regionálnym úradom VZ

Poznámka:

Pre spracovateľa PD  nebola k dispozícii ucelená PD z pôvodnej stavby z roku1965,nakoľko sa nezachovala.

GEODETICKÉ PODKLADY

Geometrický plan z roku 1998, č.plánu 11657651-07/98

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

- Areál MŠ sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –Ružinov. Riešená stavba je v súlade s  územným plánom mesta.  Objekty sú realizované v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

- Účelom stavby je vytvorenie priestorov pre novú triedu materskej školy v jestvujúcom monobloku MŠ. V rekonštruovaných priestoroch je v súčasnosti  dvaapol izbový byt, ktorý bude stavebne upravený tak, aby vyhovoval prevádzkovým požiadavkám pre triedu materskej školy. Návrh rešpektuje požiadavky §2-§6 Vyhlášky  MZ č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

- Súčasná obsadenosť  MŠ je 160 detí.

- Kapacitne je nová trieda navrhnutá pre 14 detí. Na uvedený počet detí je navrhnutá umyváreň s WC pre deti. Personál bude využívať jestvujúce WC a umyváreň pre personal. V dispozícii je riešená samostatná miestnosť pre upratovačku s výlevkou.

- V súčasnosti je v MŠ 7 tried, celkom160 detí a 23 zamestnancov. Zamestnanci majú samostatné WC a umyvárne v jestvujúcej MŠ.

- Stravovanie detí je zabezpečené v jestvujúcej  jedálni pre deti, ktorá má dostatočnú kapacitu – 66 stoličiek pre deti, teda kapacita stravovania je 198 detí. Konečný počet detí po zriadení novej triedy bude 174 detí. Príprava jedál je v jestvujúcej kuchyni.

OSVETLENIE

Denné osvetlenie je prirodzené jestvujúcimi oknami. Umelé osvetlenie je žiarivkovými svietidlami riešené v zmysle STN a HP.Bližšie viď. PD EI.

VETRANIE

- Vetranie priestorov  triedy a šatne je prirodzené jestvujúcimi  otváravo-sklopnými PVC oknami s mikroventiláciou. Vetranie  spoločnej umyvárne a WC detí je zabezpečené umelé, ventilátorom DALAP 125 LVZW, s vlhkomerom, s výkonom 232 m3/hod., vybavený riadiacou jednotkou VENTS BU-1-60.

- STAVEBNÉ RIEŠENIE

- Vonkajší vzhľad objektu sa nemení. Dochádza iba k vybúraniu nenosných priečok a vytvorenia novej dispozície v priestorovej osnove súčasného bytu.

- Z hľadiska stavebného je objekt nepodpivničený, základy pásové betónové. Murivá nosných stein z tehál CDM hr.375 mm. Stropná konštrukcia zo žb.panelov hr.250 mm. Svetlá výška upravovaných priestorov je 3100 mm.V objekte sú vymenené okenné a dverné výplne –osadené sú PVC okná a dvere so zasklením- izolačné dvosklo. Teplotechnické charakteristiky / U, R /nie sú k dispozícii.

DOPRAVNÉ NAPOJENIE

- Pozemok je dopravne napojený z  Bancíkovej  ulice. Areál  MŠ je napojený na dopravný systém  a pešie komunikácie mesta z Bancíkovej ulice.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná stavba nepodlieha posúdeniu podľa Zákona č. 127/1994 v znení novely č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Z hľadiska vplyvu stavebno-montážnych prác na ŽP sa jedná o stavbu s minimálnym vplyvom.

Taktiež prevádzka a užívanie stavby nemá žiadny  negatívny vplyv na životné prostredie.

Pri výstavbe vzniknú stavebné odpady z búracích prác .

Nakladanie s odpadmi zo stavebnej výroby bude realizované v zmysle Zák.č.79/2015 o odpadoch.

Ochrana ovzdušia

Ochrana proti prašnosti pri zemných prácach bude realizovaná v letných mesiacoch kropením.

V prípade znečistenia vozoviek zabezpečí zhotoviteľ  stavby ich následné čistenie.

Práškové  stavebné hmoty budú skladované v uzatvorených kontajneroch alebo chránené prekrytím plachtou pri voľnom skladovaní.

Všetky vozidlá, ktoré sú súčasťou stavebnej činnosti musia mať platné emisné kontroly.

Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby .

Ochrana vzrastlej zelene

V prípade náhodného neúmyselného poškodenia zelene bude zabezpečené odborné ošetrenie dreviny podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon a STN 83 7010.

Ochrana pred hlukom

Z hľadiska ochrany pred hlukom budú pri stavbe dodržiavané najvyššie prípustné hladiny hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z.

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Pri realizácii stavebno-montážnych prác je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a súvisiace normy a vyhl. č.374/90 Zb. a naväzujúce opatrenia / u špeciálnych profesií platia okrem toho osobitné bezpečnostné  predpisy/ , Nariadenie vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zamestnávateľ- dodávateľ prijme opatrenia na zabezpečenie BOZP v súlade s Nariadením vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko , vrátane osobitných opatrení pre práce podľa prílohy č.2 a opatrenia pre zabezpečenie minimálnych bezpečnostných požiadaviek podľa prílohy č.3.

Pred začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s  podmienkami dodržiavania bezpečnosti práce, prevádzkovými predpismi pre obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou.

Miesta s osobitným nebezpečenstvom sa podľa potreby zabezpečia alebo označia výstražnými nápismi a zabezpečia proti prístupu nepovolaných osôb.

Pri zemných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov, vyhlášok a nariadení -     Vyhl. ÚBP č. 64/1996 Z.z., Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., vyhl.MPSVR SR č. 718/2002 Z.z.

Pri zaťažení podláh stropných konštrukcií a podláh lešenia stavebnými materiálmi je potrebné dodržiavať zaťažovacie parametre podľa príslušných STN a zaťažovacích údajov projektu statiky.

Činnosť pracovníkov pri výstavbe a prevádzke elektrických zariadení sa musí riadiť Bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach Pri obsluhe a údržbe technických zariadení je nutné sa riadiť technickými podmienkami resp. prevádzkovými predpismi pre prevádzku a údržbu technických zariadení. . Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môže prevádzať len osoba  na to určená s potrebnou kvalifikáciu .

Na stavenisku musí byť vypracovaný plán požiarnej prevencie a ochrany počas výstavby.

Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidla vo vyhovujúcom technickom stave. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať  požiadavky a opatrenia vyplývajúce z nasledovných predpisov:

-Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- vyhl. č.374/90 Zb. o bezpečnosti práce a techn.zariadení

-Nariadenie vlády SR č.396/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

-Vyhláška č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach

-Zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

-STN a STN EN platené pri zhotovovaní stavieb

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Požiarno- technické posúdenie tvorí samostatnú časť PD.

PROTIKORÓZNA OCHRANA

Ochrana proti korózii oceľových výrobkov je riešená ako pasívna ochrana -  antikoroznymi nátermi.

OCHRANNÉ PÁSMA

Stavba sa nenachádza v ochranných pásmach iných pozemných stavieb ani v ochranných pásmach inžinierských sietí a líniových stavieb.

KANALIZÁCIA

Základný kanalizačný system ostáva pôvodný. Mení sa iba jedna vetva kanalizácie, ktorá sa napája na jestvujúci kanalizačný system.

ZÁSOBOVANIE VODOU

Ostáva zachované, menia sa prívody pre osadenie nových zariaďovacích predmetov podľa projektu ZT.

TEPLO A PALIVÁ

Vykurovanie priestorov ostáva pôvodné, rebrové radiátory  umiestnené na parapetoch pod oknami v obvodovej stene a rebrový radiator v jestvujúcej kúpelni bude demontovaný a vymení sa v m.č.04 - umyvárni za kúpelňový  rebríkový  radiator.

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

V riešených priestoroch sa pôvodná elektroinštalácia demontuje a je riešený kopletne nový rozvod elektroinštalácie.

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Pre rozvod slaboprúdu – zvonček, el.zámok a KTV je riešené trubkovanie so zaťahovacím lankom.